廢(污)水放流口告示牌

南部科學園區納管事業機構放流口告示牌格式範例

事業名稱:

管制編號：E＊＊＊＊＊＊＊(如無管制編號請填無)

排放水種類：製程廢水＋生活污水

放流口編號：D○○

座標：××.×××××× ，×××.××××××

最大日排放水量：×××××CMD

備註：

1. 告示牌之規格，長度應為 32 公分以上、寬度應為15 公分以上。

2. 牌面底色為白色，標示文字應為黑色，文字字體應為 1.5 公分見方以上，且須清晰可見，

並不得增擅加其他圖案。

3. 記載內容應為包括：事業名稱、管制編號、排放水種類、放流口編號、座標、最大日排放

水量及同意納管核准文號。

4. 告示牌應固定於採樣口明顯處，設置高度應介於地面上 50 公分至2 公尺之間。

5. 告示牌之材質須堅固耐用。

6. 告示牌之安裝應穩固，不輕易移動。

7. 管制編號：環保主管機關所核發之管制編號（如無管制編號，請填無）。

8. 排放水種類：分為製程廢水、生活污水及餐廳污水，其標示如製程廢水＋生活污水。

9. 「放流口編號」應依序編號，如 D01、D02 之方式編號。

10. 座標依 google 定位系統格式（WGS84 經緯度）標示，建議可使用具GPS 定位功能之手

機，於相機軟體操作畫面中點選「選項」後開啟「地理標籤（或地理標記）」之功能，於

採樣口或放流口位置拍攝照片。點選所拍攝照片之「詳細資料」，即可讀取拍攝所在位置

座標之緯度與經度。